ООО «АйСиБиКом»

Москва, Тел. 8-800-775-19-75

Тел./факс: +7 (495) 249 03 37

sales@icbcom.ru, www.icbcom.ru

Метеостанция автоматическая интеллектуальная IMETEOLABS PWS I 500

Метеостанция автоматическая интеллектуальная IMETEOLABS PWS 500 — это профессиональная метеостанция от российской компании ООО «АйСиБиКом».

Метеостанция IMETEOLABS PWS 500 позволяет измерять:

| - скорость и направление ветра, | - относительную влажность воздуха, |
| --- | --- |
| - температуру воздуха, | - атмосферное давление |

Метеостанция оснащена интерфейсом для передачи данных. Опционально в метеостанцию устанавливается дополнительный модуль приёма-передачи данных. Благодаря этому осуществляется дистанционный мониторинг метеопараметров в реальном времени. Так же опционально может быть установлен модуль спутниковой системы навигации.

Дополнительный

устанавливаемый

модуль

приема-передачи

Внешний вид и габаритные размеры:

Тип дополнительного устанавливаемого модуля приёма-передачи

(при заказе определяется один из модулей):

- LoRaWAN (RF) 	Комплектуется антенной на мачту с длиной кабеля 3 метра

- NB IoT  		Комплектуется антенной на мачту с длиной кабеля 3 метра

- LTE (cat.1)/2G 	Комплектуется антенной на мачту с длиной кабеля 3 метра

- Wi-Fi  		Комплектуется антенной на мачту с длиной кабеля 3 метра

- Ethernet

Пример кода заказа PWS 500 с интерфейсом связи RS-485, с модулем приёма-передачи Ethernet, с датчиком скорости воздушного потока от 0,3 м/с до 60 м/с, со стандартным датчиком атмосферного давления (± 1 гПа),

PWS 500  I1 E S1 D1

Технические характеристики PWS 500

| Наименование характеристики, единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| Скорость воздушного потока |  |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с Датчик S1 Датчик S2 | от 0,3 до 60 от 0,3 до 70 |
| Пределы допускаемой погрешности измерений скорости воздушного потока: |  |
| - абсолютной в диапазоне от 0,3 до 10 м/с вкл., м/с; | ± 0,3 |
| - относительной в диапазоне свыше 10 до 60 м/с вкл., % | ± 3 |
| Направление воздушного потока |  |
| Диапазон измерений направления воздушного потока, градус | от 0 до 360 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений направления воздушного потока, градус | ± 3 |
| Температура воздуха |  |
| Диапазон измерений температуры воздуха, ºС | от -50 до +60 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, ºС | ± 0,1 |
| Относительная влажность воздуха |  |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 1 до 100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха, % | ± 3 |
| Атмосферное давление |  |
| Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | от 300 до 1200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа D1 D2 | ± 1 ± 0,5 |
| Надежность |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 10000 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Напряжение питания, потребляемый ток |  |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 |
| Потребляемый ток при 12 В постоянного тока: |  |
| - с выключенным встроенным подогревом без дополнительного опционального модуля приёма-передачи, А, не более | 0,03 |
| - с выключенным встроенным подогревом с установленным дополнительным опциональным модулем приёма-передачи, А, не более | 0,35 |
| - с включенным встроенным подогревом, А, не более | 2 |
| Габаритные размеры, масса |  |
| Габаритные размеры: Диаметр, мм Длина, мм | 140 311 |
| Масса, включая крепление на мачту, за исключением соединительного кабеля: |  |
| - без дополнительного устанавливаемого модуля приёма-передачи, кг | 1,2 |
| - с установленным дополнительным модулем приёма-передачи, кг | 1,9 |
| Остальные характеристики |  |
| Тип интерфейса связи (при заказе определяется один из типов) При установке дополнительного модуля приёма-передачи тип интерфейса связи может быть только RS-485 | RS-485 / RS-232 |
| Крепление из нержавеющей стали | под Ø мачты от 50 до 76 мм |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Условия эксплуатации |  |
| Температура окружающего воздуха, ° C Относительная влажность воздуха, % Атмосферное давление, гПа | от -50 до + 60 от 0 до 100 от 300 до 1200 |
| Условия хранения |  |
| Температура окружающего воздуха, ° C Относительная влажность воздуха, % | от -50 до +60 от 0 до 100 |

Технические характеристики дополнительных устанавливаемых

модулей приема-передачи

| NB IoT |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение |
| Напряжение питания постоянного тока | Осуществляется от метеостанции |
| Пользовательский интерфейс для настройки | RS-485 (через разъем метеостанции) |
| Тип встроенного модема | LTE-Cat-NB1 (NB-IoT) |
| NB-IoT protocol stack | 3GPP Release 13 |
| Модем | Производитель модема - SIMCOM LTE- b3, b8, b20 (1800 MHz, 900MHz, 800MHz) |
| Frequency range Band 8 Frequency range Band 20 Frequency range Band 3 | Uplink 880..915 MHz (Module transmit) Downlink 925..960 MHz (Module receive) Uplink 832..862 MHz (Module transmit) Downlink 791..821 MHz (Module receive) Uplink 1710~1785MHz (Module transmit) Downlink 1805~1880 MHz (Module receive) |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карт | Mini SIM |
| Встроенная схема аппаратного watchdog | + |
| Тип разъема антенны на модуле | SMA (F) |
| Условия эксплуатации | как у метеостанции |

| LoRaWAN |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение |
| Напряжение питания постоянного тока | Осуществляется от метеостанции |
| Пользовательский интерфейс для настройки | RS-485 (через разъем метеостанции) |
| Диапазон рабочих частот | RU868, EU868, ручная настройка |
| Выходная мощность | не более 25 мВт |
| Тип модуляции | LoRa |
| Соответствие спецификации LoRaWAN 1.0.2 | + |
| Встроенная схема аппаратного watchdog | + |
| Тип разъема антенны на модуле | SMA (F) |
| Антенна на магнитном основании. Длина кабеля 3 метра. | в комплекте |
| Условия эксплуатации | как у метеостанции |

| LTE (cat.1)/2G |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение |
| Напряжение питания постоянного тока | Осуществляется от метеостанции |
| Пользовательский интерфейс для настройки | Web-интерфейс |
| Количество разъемов Ethernet | 1 шт. |
| Тип разъема Ethernet | RJ45 |
| Тип встроенного модема | LTE-cat1 |
| Диапазон рабочих частот | FDD-LTE: B1 (2100 МГц), В3 (1800 МГц), В5 (850 МГц), В7 (2600 МГц), В8 (900 МГц), В20 (800 МГц), В28 (700 МГц) TDD-LTE: В38 (2600 МГц), В40 (2350 МГц), В41 (2600 МГц) GSM/GPRS: 900/1800 МГц |
| Количество SIM-карт | 1 шт. |
| Тип SIM-карты | Mini SIM |
| Встроенная схема аппаратного watchdog | + |
| Тип разъема антенны на модуле | SMA (F) |
| Условия эксплуатации | как у метеостанции |

| Ethernet |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение |
| Напряжение питания постоянного тока | Осуществляется от метеостанции |
| Пользовательский интерфейс для настройки | Web-интерфейс |
| Количество разъемов Ethernet | 1 шт. |
| Тип разъема Ethernet | RJ45 |
| Скорость передачи данных по интерфейсу 10\100 Base T | до 100 Мбит/с |
| Условия эксплуатации | как у метеостанции |

| Wi-Fi |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение |
| Напряжение питания постоянного тока | Осуществляется от метеостанции |
| Пользовательский интерфейс для настройки | RS-485 (через разъем метеостанции) |
| Рабочая частота | 2,4...2,4835 ГГц |
| Поддержка стандартов | IEEE 802.11 n/g/b |
| Защита беспроводного канала | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 |
| Условия эксплуатации | как у метеостанции |